附件2

锌溴液流电堆碳板模切机技术要求‌

- ‌‌设备清单

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 裁断机 | 2台 |
| 2 | 25型刀模 | 1把 |
| 3 | 43型刀模 | 1把 |

注：2台裁断机分别安装25型刀模与43型刀模组成2台碳板模切机。

二、设备功能‌‌

1、设备具备单面自动送料出料功能。

2、采购方25型板原材料尺寸：400*700mm，43型板原材料尺寸：400*900mm。

3、采购方提供各成品图纸，供货方须依据成品图纸并结合25型与43型板原材料尺寸设计25型刀模、43型刀模各1把，要求原材料利用率尽可能最大化。

4、设备工作台面须按25型板与43型板原料尺寸配置相关定位装置，便于待裁剪物料快捷上料。

5、裁切精度:连续裁切同一轮廓，轮廓尺寸偏差≤±0.10mm。。

6、设备四柱导向精度：柱塞运行平稳，无卡滞、抖动现象，确保裁切垂直度。

7、设备须设置紧急停止按钮等安全保护措施或装置。

三、设备质量‌‌

1、设备整机质量不得低于有关裁断机的国家或相关行业标准，以较高者为准。

2、整机免费保修1年，易耗品除外。

3、保证刀模冲裁寿命10万-15万次。

四、设备验收

1、供货方交货时，须出具交货清单、产品合格证或者检验书等质量证明材料。

2、随机备品、配件和工具随主机一同交付。

3、设备应配有操作手册、维护保养手册等设备使用指导性文件。

4、设备达到指定场地安装后，现场试运行：连续裁切25型、43型板各10组，成品合格率100%。其中，25型、43型板各产品技术要求可联系负责人张经理：15690021325。

‌五、设备包装、运输与售后服务

- 设备须严格执行国家和行业有关包装标准的要求，产品标识要清晰。

- 设备须保证在存储和运输过程中产品质量不会降低。

- 质保期满1年后，供货方须提供终身售后服务。若出现质量问题，供货方（在省会城市的）须在24小时内到达现场解决故障（其它地区的须在48小时内到达现场并解决故障）。若供货方未在规定时间内进行处理，采购方有权先行处理，相关费用和责任由供货方承担。

六、设备铭牌

设备须配有铭牌，设备名称统一标为：碳板模切机。